# PSN_TRX_XIAO_ESP32C3 回路図 論理検証レポート

対象リポジトリ: kazushinjo/PSN_TRX_XIAO_ESP32C3

対象ファイル: kicad/PSN_TRX.kicad_sch（基板 Ver 2.1: 基板実装 202 部品（Q2 と Q4/Q5 は選択実装）＋パネル部品 VR1/VR5/LED1・127 ネット）、PSN_TRX_XIAO_ESP32C3/PSN_TRX_XIAO_ESP32C3.ino・tx_dsp.cpp

検証日: 2026-10-28（基板シルク Ver 2.1）

# 1. 概要

50MHz帯 PSN(位相シフト網)方式 SSB トランシーバーの KiCad 回路図を対象に、ERC・ネットリスト全ネットの横断解析・ファームウェアとの照合・部品データシート照合により、電気的/論理的な矛盾がないかを検証した。

結果: ERC 違反 0 件で、配線の断線・ショートといった形式的な矛盾はない。ネット単位で回路機能を追跡した結果、受信・送信・送受切替・電源の各経路は設計意図どおりにつながっており、ファームウェアのピン割り当て・Si5351 の設定とも一致する。部品仕様や実機での確認が必要な項目を 7.1 にまとめた。

# 2. 検証方法

kicad-cli sch erc --severity-all（エレクトリカルルールチェック）

kicad-cli sch export netlist（kicadsexpr）＋ Python による全127ネットの接続・ピン機能の横断解析

各ブロック（受信・送信・送受切替・電源・VFO）の信号経路と直流バイアス経路の追跡

ファームウェア（PSN_TRX_XIAO_ESP32C3.ino）のピン割当て・Si5351 設定と回路図の照合

データシート照合: Omron G5V-2、LP2950、RD06HVF1、2SK439、MMBFJ310、Si5351（位相オフセット仕様）、ESP32-C3（起動設定ピン）

受動回路（Si5351 出力 LPF、PA 出力回路）の 50Ω 終端での周波数特性計算

JARL 公開資料（FCZ コイル）との照合

KiCad 同梱の ngspice による直流動作点・フィルタ特性・過渡解析（kicad/sim/、結果は評価試験報告書 6.5）

# 3. 信号フロー検証

## 3.1 受信経路(RX)

J1(ANT) → K1.4(COM1) → K1.6(NC1) → L2(同調 C3 15p)

→ Q2 3SK59 G1（G2 = J4 外付けRFゲインVR＋AGC の Q17 コレクタ、S = R5/C8）

（J310 選択時: G1 → Q5 ゲート、S → Q5 ソース、G2 → Q4 ゲート、D → Q4 ドレイン、Q5 ドレイン ― Q4 ソース直結。Q2 と Q4/Q5 はどちらか一方のみ実装）

→ L4(同調 C11 15p) → C16 → Q7 2SC1923（プロダクト検波、エミッタに LO 注入）

LO: Si5351 CLK0 → π型LPF → VR6/R34 → C36 → Q11 2SK439 → L9 → C20 → Q7 エミッタ

→ C22 → Q9 → C26 → Q12 → C37/R24 → J5(外付け音量VR) → C41/C42

→ Q13 2SC2120 / Q14 2SA950（相補出力段） → C46 → J6(SP-OUT)

信号経路は一直線に接続されている。LO バッファ Q11 のドレインには L9 の SB から +9V を供給している。

## 3.2 送信経路(TX)

J10.2(MIC、R52 4.7kΩ で送信系電源から R51/C67 経由でバイアス) → C68 → Q18(マイクアンプ) → C66(10µ)

→ C65 0.01µ / L15 15mH / C63 0.068µ（AF LPF、R58 620Ω で終端） → C62(10µ) → C60 → IC2A（非反転 約 21 倍: R36 20k・R40 1k・C54 10µ、R41/R43 で Vcc/2 バイアス） → C73・R59 → XIAO A2（ADC）

XIAO: 複素 FIR で I/Q を作り、D10（I）の PDM → R61・C75・R62・C76 → C49 → Q15 → C44/C38 → L11(1mH) → VR3 ワイパー（平衡変調器1: D4/D5）

D8（Q）の PDM → R63・C77・R64・C78 → C48 → Q16 → C43/C35 → L10(1mH) → VR4 ワイパー（平衡変調器2: D6/D7）

キャリア: CLK0 → C58 → C56/L13/C51 → VR6+R34 → C36-C39 → VR3

CLK1 → C59 → C57/L14/C53 → VR7+R35 → C40 → VR4

→ L8(合成、C31 15p、CT=GND) → Q10 2SK439 → L7(C24) → C21 → Q8 2SC1815 → L6(C18)

→ C15 → L5 47nH（C14 22p）→ Q3 RD06HVF1 ゲート（バイアス R6 330Ω/VR2/R7）

→ ドレイン(RFC1 10µH) → C7(0.001µ) → C6 39p → L3 9T → TC1+C4 → L16 10T → C71 100p＋トラップ（L17・C72∥TC2、101MHz）→ L1 8T → C1 68p（7素子 LPF, fc≈56MHz） → K1.8(NO1) → K1.4 → J1

送信検出: K1.8 → C2 5p → D3/D2 → Q6 → J3(TX表示LED)

CLK0(0°)/CLK1(90°) の直交キャリアを2組の2ダイオード平衡変調器へ直接注入し、AF 側は XIAO の複素 FIR で作った 90° 違う I/Q を PDM で出して 2 段 RC で平滑し、L8 で合成する PSN 構成であることを確認した。RF 側の 90° 差は CLK1 の位相オフセット（分周比と同じ 16）で、AF 側は FIR の係数（I 側が左右対称、Q 側が逆対称）で得る。D10 は受信中は AGC の PWM、送信中だけ I の PDM になる（R42 → Q17 にもつながるが、送信中は受信系が止まっているので影響しない）。D8 は C で直流的に切れているので、起動設定ピン GPIO8 の条件に影響しない。IC2B は未使用（非反転入力を GND、出力を反転入力に接続）。

## 3.3 送受切替(K1)と電源系統

| ピン | 機能 | 回路図上の接続 |
| --- | --- | --- |
| 1 / 16 | コイル | pin1 = GND、pin16 = Q1 コレクタ（D1 カソード） |
| 4 (COM1) | 共通1 | J1(アンテナ) |
| 6 (NC1) | 常閉1 | L2（受信入力、無励磁時） |
| 8 (NO1) | 常開1 | PA 出力回路 L1（送信、励磁時）・C2(送信検出) |
| 13 (COM2) | 共通2 | PWR_IN(J2) |
| 11 (NC2) | 常閉2 | 「+9V」ネット＝受信系電源（RFアンプ・LOバッファ・検波・AFアンプ） |
| 9 (NO2) | 常開2 | L6-SB ネット＝送信系電源（マイクアンプ Q18・変調器ドライブ Q15/Q16・励振・PA・バイアス・送信検出 Q19） |

PTT: J10.3 を外部 PTT スイッチで GND に落とすと、PWR_IN → Q1（2SA1015、PNP）のエミッタ → ベース → R1（4.7kΩ）→ J10.3 とベース電流（約 2.4mA）が流れて Q1 が導通し、コレクタから K1 のコイル（他端 K1.1 = GND）が励磁される。R2（10kΩ）はベース-エミッタ間で、PTT 開放時に Q1 をオフに保つ。D1 はコイルのフライバック保護（カソードが Q1 コレクタ側）。

PWR_IN(J2) ─┬─ L12/C52 → IC1 DC-DC 5V（常時） → U2 3.3V → Si5351

│              └→ XIAO / IC2 / J10 / J8

├─ K1 COM2 ─┬─ NC2 → 「+9V」(受信時のみ) → 受信 RF・検波・AF

│           └─ NO2 → L6-SB(送信時のみ) → 送信AF・励振・PA

└─ Q1(PNP) → K1 コイル → GND（ベースは R1 経由で J10.3(PTT)）

IC1（5V DC-DC）は PWR_IN から常時給電されるため、送信中も XIAO・Si5351・IC2・表示器が動作する。IC2 の電源ピン（8 番、+5V）の近くには C79（0.1µF）のパスコンがあり、8 番ピンからの +5V 配線（B.Cu）に約 2mm でつながる（+5V ネットのコンデンサは C55 10µF と C79）。

# 4. ファームウェアとの照合

| 項目 | ファームウェア | 回路図 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| I2C | Wire.begin()（XIAO 既定 D4=SDA, D5=SCL） | D4→U2.3/J9.1、D5→U2.2/J9.2 | 一致 |
| エンコーダ | D3=A, D1=B, D9=SW（内部プルアップ） | J7.1/2/3 = D3/D1/D9、J7.4 = GND | 一致 |
| 表示器 | NX4832T035: Serial1 9600 → 115200bps（起動時に切替）, TX=D6, RX=D7 | J8.2 = D6、J8.3 = D7、J8.4 = +5V | 一致 |
| Si5351 | 25MHz 水晶、PLL=f×16、CLK0/CLK1 8mA、CLK2 停止 | U1 CLK0→C58、CLK1→C59、CLK2 未接続 | 一致 |
| 90°位相 | set_phase(CLK1, QUAD_DIV) = 16 | — | 一致 |
| S メーター・AGC・送信検出 | A2（受信音 ADC）、D10（AGC PWM）、D0（送信検出、送信中 LOW） | A2 = R37/R38/R39・C50 → C37 出口、D10 = R42 → Q17、D0 = Q19 コレクタ/R50 | 一致 |
| 送信 I/Q | A2 を送信中はマイク入力に（ADC 連続変換）、I2S の PDM で D10 = I・D8 = Q（tx_dsp.cpp）。D10 は送信中だけ AGC の PWM から PDM に切り替え | A2 = C73・R59 ← IC2A 出力、D10 = R61 → R62 → C49 → Q15、D8 = R63 → R64 → C48 → Q16 | 一致 |

# 5. FCZ コイルの接続の照合

FCZ コイル L2・L4・L6〜L9（07S、7T-50）の接続を JARL 公開資料（1–3 同調巻線、2 センタータップ、4–6 リンク巻線、50MHz で 15pF 同調）と照合した。6 個とも同調巻線（1–3）に高インピーダンス側と 15pF、リンク巻線（4–5 番パッド）に低インピーダンス側が接続され、一次側・二次側の取り違えはない。L8 のセンタータップは GND（平衡変調器の電流の帰路）、Q8 コレクタは L6 の同調巻線の端（1 番）である。

# 6. KiCad ERC 結果

回路図に対し全重要度で ERC を実行した結果、違反 0 件（2026-10-28、KiCad 10.0.6）。基板に載せないパネル部品 VR1・VR5・LED1 の計 8 ピンは「pin not connected」として出るため、プロジェクト設定で部品ごとに除外している（除外分を含めて表示すると 8 件が「除外済み」として出る）。フットプリントフィルターのチェックは、意図的な割り当て（電解コンデンサ・R-78E・LED1 のピンヘッダ）のため無視している。

なお ERC は結線の形式的整合を確認するもので、機能上の問題は検出できないため、3〜5 章でネット単位の追跡を行った。

# 7. 結論

回路図には断線・ショートなどの形式的な矛盾はなく、受信・送信・送受切替・電源の信号経路は設計意図どおりにつながっている。ファームウェアのピン割り当て・Si5351 の設定とも一致し、回路図と基板の不一致もない（DRC エラー 0・未配線 0、評価試験報告書 3 章）。部品仕様や実機での確認が必要な項目を 7.1 に示す。

## 7.1 確認事項

| No | 項目 | 内容 | 重大度 | 推奨する対応 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q2 3SK59 のピン配置 | シンボルは 1=G1, 2=S, 3=G2, 4=D、フットプリントは TO-72-4。3SK59 のデータシートを入手できず、ピン配置を照合できていない。 | 中 | 実部品のデータシートでピン配置を確認。代替の J310 カスコード（Q4・Q5、MMBFJ310 SOT-23、ピン 1=D/2=S/3=G）は onsemi のデータシートで確認済み |
| 2 | J9(I2C_OUT-LCD) に電源ピンなし | J9 は SDA/SCL/GND の3ピンで、OLED(SSD1306)選択時の電源がない。 | 低 | J8(Nextion) を標準とし、OLED 使用時は 3.3V を別途供給 |
| 3 | 「+9V」ネット名と実電圧 | 「+9V」はレギュレータ出力ではなく PWR_IN(12V想定) を K1 NC2 で切り替えたもの。実電圧は PWR_IN と同じ。 | 低 | 名称のみ。動作に影響なし |
| 4 | D0（送信検出）が起動設定ピン | D0（GPIO2）は ESP32-C3 の起動設定ピン。受信中は R50 で HIGH なので起動に問題はないが、PTT を押したまま電源を入れると起動しない。 | 低 | 運用上の注意（組み立て説明書 1.1 に記載） |
| 5 | DC-DC のスイッチングノイズ | IC1（R-78E5.0-1.0）はスイッチング方式。入力に L12/C52 の LC フィルタがある。 | 中 | 受信時にスプリアス（ビート）が出ないことを実機で確認 |
| 6 | PA 入力の整合 | L5/C15 の直列部がゲート容量と共振しておらず、信号源を 50Ω とすると不整合損失 3.7〜5.2dB（計算）。L6 リンクの実際のインピーダンスは不明。 | 中 | 実機で L5・C15 を調整 |
| 7 | PA 出力のスプリアス | 7 素子 LPF＋2 倍波トラップで、TC2 を合わせると第2高調波 −70〜−76dB（計算）。TC2 が合っていないと −30dB 程度に戻ることがある。 | 中 | TC2 を第2高調波最小に合わせ、スペクトラムアナライザで実測 |
| 8 | Si5351 出力 LPF | L13/L14 100nH の π 型 LPF では第2高調波がほとんど減衰しない（Si5351 の出力はデューティ 50% で偶数次はもともと小さい）。 | 低 | 送信出力で高調波を実測 |
| 9 | マイク電圧 | R52 4.7kΩ・0.5mA で、12V 電源では約 9.4V、13.8V 電源では約 11.2V。 | 低 | 耐圧 10V のマイクを 13.8V で使う場合は R52 を大きくする |
| 10 | I2C プルアップ・U1 のピン配置 | I2C のプルアップと DIP-8 のピン配置は、使う Si5351 モジュールに依存する。 | 低 | 実物のモジュールで確認 |
| 11 | 電源の逆接続保護 | PWR_IN に逆接続保護がない。 | 低 | 電源の極性に注意（必要なら外部にダイオードを追加） |

発注前に No.1（3SK59 のピン配置）をデータシートで確認することを推奨する（J310 カスコードを使う場合は不要）。PA 出力 LPF の減衰量は計算値であり、TC2 を第2高調波最小に合わせたうえで、スプリアス規定への適合をスペクトラムアナライザで実測確認すること。