# PSN_TRX VFO 改造仕様書

PSN方式SSBトランシーバー  VXO→XIAO ESP32C3+Si5351 VFO 置き換え

発行日：2026年10月28日（基板シルク Ver 2.1・現行スケッチに対応）

# 1. 改造概要

既存の VXO（水晶発振器）および RF PSN パッシブ回路を、Seeed Studio XIAO ESP32C3 マイコンと Si5351 クロックジェネレーターによる VFO に置き換える。

Si5351 の CLK0（0°）と CLK1（90°）の2出力を、それぞれ平衡変調器のキャリア入力へ直接供給することで、従来の RF PSN（LC 位相シフト網）も不要とした。受信時は CLK0 を LO バッファ Q11 経由でプロダクト検波器 Q7 に注入する。

# 2. 変更前後の比較

| 項目 | 変更前（VXO） | 変更後（XIAO ESP32C3+Si5351） |
| --- | --- | --- |
| 発振方式 | 水晶発振（50.5MHz 固定） | Si5351 PLL（50.000〜51.000MHz 可変、初期値 50.500MHz） |
| キャリア位相分割 | RF PSN パッシブ LC 回路 | Si5351 CLK0/CLK1（0°/90° 同時出力、位相オフセット機能） |
| 周波数調整 | バリコン（VC1）による微調のみ | ロータリーエンコーダ（J7） |
| 周波数表示 | なし | NX4832T035 HMI 表示器（標準、J8）／SSD1306 OLED（コンパイル時選択、J9） |
| 周波数記憶 | なし | Preferences/NVS（電源 OFF 後も保持） |
| チューニングステップ | なし | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz（エンコーダを押して入る設定モードで切替） |
| 90°精度 | 設計周波数のみ正確 | 全周波数域で一定（整数分周・同一 PLL・位相オフセット） |
| RIT | なし | ±9.99kHz（10Hz 刻み）、送信中は自動で外す |
| AGC・S メーター | なし | AGC FAST/SLOW/OFF（Q2 の G2 を制御）、アナログ S メーター表示 |
| 送信 AF の 90° 移相 | T1 で 2 系統に分けたアナログの移相 | XIAO の複素 FIR（127 タップ）で I/Q を作り PDM で出力。逆側帯波の抑圧は計算で約 69dB |

# 3. 削除した部品（旧回路）

VFO 置き換えで不要になった旧回路の部品。参照番号は旧回路図のもので、現回路図の番号とは関係がない（現回路図では Q11 = 2SK439 受信LOバッファ、Q3 = RD06HVF1、L9 = 7T50、L1/L3/L16 = PA 出力 LPF、L17 = 2 倍波トラップ、TC1・TC2 = 出力 LPF・トラップのトリマ）。

| 旧参照番号 | 種別 | 旧回路での役割 |
| --- | --- | --- |
| Q7 / Q8 | 2SC1923 | VXO 発振 / バッファ |
| X1 | 50.5MHz 水晶 | 3次オーバートーン水晶 |
| L3 | 7T5 トランス | VXO 出力トランス |
| L4 / L5 | T-30-10 コイル | VXO タンク回路 |
| TC1 / TC2 | トリマコンデンサ | 発振周波数調整 |
| VC1 | 30pF バリコン | 周波数可変 |
| C9〜C14、C115 | 47〜100pF、0.01µF | タンク回路・バイパス |
| R17 / R18 / R21 | 100kΩ / 1kΩ / 220kΩ | バイアス |
| J5 | FREQ-VC コネクタ | 周波数コントロール端子 |
| RF PSN 部 | LC 素子群 | LC 位相シフト網 |

# 4. 追加した部品（現回路図の参照番号）

| 参照番号 | 部品 | 値・型番 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| U3 | マイコンモジュール | Seeed XIAO ESP32C3（ソケット実装） | VFO 制御・表示・エンコーダ |
| U1 | クロックジェネレーター | Si5351 DIP-8 モジュール（25MHz 水晶） | CLK0/CLK1 出力、I2C 0x60 |
| U2 | LDO | LP2950-3.3（TO-92） | Si5351 用 3.3V |
| IC1 | DC-DC | RECOM R-78E5.0-1.0（78xx 互換、1A） | +5V（XIAO・U2・IC2・J10・J8）。PWR_IN から L12/C52 の LC フィルタ経由で常時給電 |
| L13 / L14 | インダクタ | 100nH（AL0510 リード型） | π型 LPF（CLK0/CLK1） |
| C56・C51 / C57・C53 | コンデンサ | 47pF | π型 LPF |
| C58 / C59 | コンデンサ | 0.01µF | Si5351 出力の DC カット |
| VR6 / VR7 | 半固定抵抗 | 500Ω（GF063P） | キャリアレベル調整（直列可変抵抗） |
| R34 / R35 | 抵抗 | 47Ω | レベル調整分圧の下側 |
| C36 / C39 / C40 | コンデンサ | 0.01µF / 0.001µF / 0.001µF | Q11 ゲート / 平衡変調器への結合 |
| J7 / J9 / J8 | ピンヘッダ | 4P / 3P / 4P | エンコーダ / I2C(OLED) / Nextion 表示器 |
| R37〜R39 / C50 | 抵抗・コンデンサ | 10kΩ / 100kΩ×2 / 0.1µF | S メーター入力: 受信音（C37 の出口）を A2 へ。R38/R39 で 1.65V バイアス |
| R42 / C61 / R44 / Q17 | 抵抗・コンデンサ・トランジスタ | 10kΩ / 1µF / 47kΩ / 2SC1815 | AGC: D10 の PWM を平滑し、Q17 で Q2 の G2 を下げる（最大感度は J4 の VR1）。送信中は D10 が I の PDM になる（受信系は止まっているので影響なし） |
| Q19 / R45 / R48 / R50 | トランジスタ・抵抗 | 2SC1815 / 47kΩ・10kΩ・10kΩ | 送信検出: TX12V で Q19 がオンし D0 を LOW に（RIT を外す・AGC 保持・PDM の開始） |
| R58 / R59 / C73 | 抵抗・コンデンサ | 620Ω / 22kΩ / 1µF | R58 は AF LPF（L15）の終端、R59・C73 はマイクアンプ IC2A の出力を A2 へ（送信中のマイク入力） |
| R61〜R64 / C75〜C78 | 抵抗・コンデンサ | 3.3kΩ / 3300pF | PDM 出力の 2 段 RC（I: D10 → R61・C75・R62・C76 → C49、Q: D8 → R63・C77・R64・C78 → C48）。I と Q で同じ値の部品を使う |

# 5. 接続

## 5.1 XIAO ESP32C3 ピン割り当て

| XIAO ピン | GPIO | 接続先 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| D3 | GPIO5 | J7.1 エンコーダ A | 内部プルアップ |
| D1 | GPIO3 | J7.2 エンコーダ B | 内部プルアップ |
| D9 | GPIO9 | J7.3 エンコーダ SW | 内部プルアップ。押す = 設定モード |
| D2 (A2) | GPIO4 | C50・R37 経由 受信音 ／ C73・R59 経由 マイク | ADC1。R38/R39 で 1.65V バイアス。受信中は受信音（S メーター・AGC）、送信中はマイク（IC2A の出力、32kHz で連続変換） |
| D4 (SDA) | GPIO6 | U1.3 SDA / J9.1 | I2C 共通バス |
| D5 (SCL) | GPIO7 | U1.2 SCL / J9.2 | I2C 共通バス |
| D6 (TX) | GPIO21 | J8.2 → 表示器 RX | Serial1。起動時に 9600 → 115200bps に切替 |
| D7 (RX) | GPIO20 | J8.3 ← 表示器 TX | Serial1。起動時に 9600 → 115200bps に切替 |
| 5V (VIN) | — | +5V（IC1 出力） |  |
| GND | — | GND |  |
| D0 | GPIO2 | Q19 コレクタ（送信検出） | R50 でプルアップ、送信中 LOW。起動設定ピンなので PTT を押したまま電源を入れない |
| D8 | GPIO8 | R63 → C77 → R64 → C78 → C48 → Q16（Q の PDM） | 送信中だけ I2S の PDM（Q）。受信中は LOW |
| D10 | GPIO10 | R42 → C61 → R44 → Q17（AGC）／ R61 → C75 → R62 → C76 → C49 → Q15（I の PDM） | 受信中は AGC の PWM 19.5kHz・12 ビット、送信中は I2S の PDM（I） |
| 3V3 | — | R38・R50 | S メーター入力のバイアス・D0 のプルアップ |

## 5.2 Si5351 DIP-8 モジュール（U1）ピン配置

| ピン | 機能 | 接続先 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VDDO（出力バッファ電源） | U2 3.3V |
| 2 | SCL | XIAO D5 |
| 3 | SDA | XIAO D4 |
| 4 | GND | GND |
| 5 | CLK0 | C58 → CLK0 系 LPF |
| 6 | CLK1 | C59 → CLK1 系 LPF |
| 7 | CLK2 | 未使用（ファームで出力停止） |
| 8 | VDD（コア電源） | U2 3.3V |

## 5.3 Si5351 → 平衡変調器・受信 LO の接続

CLK0(0°) ─ C58 ─┬─ L13 100nH ─┬─ VR6 500Ω ─┬─ C36 0.01µ → Q11 ゲート（受信 LO バッファ → L9 → C20 → Q7）

C56 47p      C51 47p      R34 47Ω  └─ C39 0.001µ → VR3 ワイパー（平衡変調器1: D4/D5）

GND          GND          GND

CLK1(90°) ─ C59 ─┬─ L14 100nH ─┬─ VR7 500Ω ─┬─ C40 0.001µ → VR4 ワイパー（平衡変調器2: D6/D7）

C57 47p      C53 47p      R35 47Ω

GND          GND          GND

# 6. LPF およびレベル調整

## 6.1 LPF

Si5351 は CMOS 矩形波を出力するため、π型 LPF（47pF–100nH–47pF）で高調波を減らす。50Ω 終端・理想部品での計算値を示す。

| 周波数 | 内容 | LPF の減衰（計算） |
| --- | --- | --- |
| 50〜51 MHz | 基本波 | 約 −0.3 dB |
| 100 MHz | — | 約 −1.0 dB |
| 150〜153 MHz | 第3高調波 | 約 −11 dB |
| 250〜255 MHz | 第5高調波 | 約 −26 dB |

カットオフは約 100MHz。矩形波の第3高調波（基本波比 約 −9.5dB）と合わせて約 −20dB となる。キャリアはさらに平衡変調器・同調回路（L8/L7/L6）と PA 出力 LPF を通るため、最終的な高調波は送信出力で実測すること。

## 6.2 レベル調整

Si5351 出力は約 3.3V（CMOS）、平衡変調器に必要なキャリアレベルは 0.3〜0.5V ピーク程度。VR6（直列可変抵抗）と R34（47Ω）の分圧比 47/(47+VR6) で調整する（VR6=500Ω で約 1/11.6 = −21dB）。CLK1 側は VR7/R35 で同様。

| 供給先 | 必要レベル | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 平衡変調器（D4/D5、D6/D7: 1N60） | 0.3〜0.5V ピーク | Ge ダイオード Vf ≈ 0.2〜0.3V |
| Q11（2SK439、受信 LO バッファ）ゲート | 0.3〜1V ピーク | 高インピーダンス入力（R22 100kΩ） |

# 7. ソフトウェア

## 7.1 開発環境

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| IDE | Arduino IDE |
| ボード | XIAO_ESP32C3 |
| スケッチ | PSN_TRX_XIAO_ESP32C3/PSN_TRX_XIAO_ESP32C3.ino（送信 I/Q は tx_dsp.cpp / tx_dsp.h） |
| 表示器の選択 | #define USE_NEXTION_DISPLAY（標準: NX4832T035）。コメントアウトで SSD1306 OLED |

## 7.2 必要ライブラリ

| ライブラリ | 作者 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Etherkit Si5351 | Jason Milldrum | Si5351 制御 |
| Preferences | ESP32 Arduino コア内蔵 | NVS への周波数・ステップ保存 |
| Adafruit SSD1306 / Adafruit GFX | Adafruit | OLED 選択時のみ |

## 7.3 主要機能

| 機能 | 内容 |
| --- | --- |
| 周波数範囲 | 50.000〜51.000 MHz（範囲外は端で停止） |
| PLL | PLL A、f×16（800〜816MHz）、CLK0/CLK1 とも整数分周 ÷16 |
| 90° 位相 | set_phase(CLK0, 0)、set_phase(CLK1, 16) の後 PLL リセット（位相オフセット単位 Tvco/4 → 90° = 分周比） |
| 出力 | CLK0/CLK1 駆動電流 8mA、CLK2 停止 |
| チューニングステップ | 10Hz / 100Hz / 1kHz（初期）/ 10kHz / 100kHz。設定モードの STEP で変更 |
| 周波数記憶 | 周波数・ステップ・AGC を変更のたびに NVS へ保存（RIT は電源投入で 0） |
| 表示 | Nextion: t0=周波数、t1=ステップ（設定モード中はメニュー）、t2=機種名、t3=S 値、t4=AGC/TX、t5=RIT、背景画像の目盛りに針を描くアナログ S メーター。OLED: 周波数・ステップ・バー表示 |
| 設定モード | エンコーダを押す → 機能（RIT / STEP / AGC / EXIT）を選ぶ → 押す → 値を変える → 押して確定。長押し・15 秒で取消 |
| RIT | ±9.99kHz・10Hz 刻み。受信時のみ加算し、送信検出（D0 LOW）で外す |
| AGC | 受信音の実効値（8kHz 標本・16ms ごと）から FAST / SLOW / OFF で D10 の PWM を制御。送信中は保持（D10 は PDM に切り替わる） |
| S メーター | 受信音レベル＋AGC で下げた量から算出（S9 = 0dB、目盛りは S0〜S9+60）。調整値はスケッチ冒頭 |
| 送信 I/Q 生成 | A2 を 32kHz で連続変換し 2 サンプル平均で 16kHz → マイク利得 → ALC → 複素 FIR（127 タップ、カイザー窓、中心 1600Hz・通過 300〜2700Hz）→ I2S の PDM（D10 = I、D8 = Q）。送信開始時は 64ms かけて出力の平均を中点へ上げ、0.3 秒は入力を無音にする（tx_dsp.cpp） |
| ALC | FIR の前で、入力のピークが効き始め（標準 −20dBFS）を超えた分だけ利得を下げる（すぐ追従、戻り約 0.26 秒）。送信中はメーターが ALC メーターになる |
| シリアルのコマンド | 115200bps。dsp（表示）、mic・out・iqd・iqa・sb・tone・alc、w（保存）。調整は 9.8 |

# 8. 注意事項

Si5351 モジュールの基準水晶が 25MHz 以外（27MHz 等）の場合は、si5351.init() の第2引数を変更すること。

CLK0 と CLK1 は必ず同一 PLL（PLL A）・同一の偶数整数分周にすること（スケッチは ÷16 固定）。分周比を変える場合は位相オフセット値も同じ値にする。

NVS には周波数変更のたびに書き込むため、フラッシュの書き換え回数を減らしたい場合は一定時間操作がないときだけ保存する方式を検討する。

OLED（J9）を使う場合、J9 には電源ピンがないため 3.3V を別途供給すること。

+5V は DC-DC（1A）で給電するため Nextion 表示器を含めても容量に余裕がある。受信時にスイッチングノイズによるビートが出ないことを確認すること。

D0（GPIO2、起動設定ピン）を送信検出に使っている。PTT を押したまま電源を入れると起動しない。

# 9. 1W パワーアンプ（PA）

励振段（Q10 2SK439 → Q8 2SC1815）の出力では 50MHz で 1W に届かないため、終段に RD06HVF1（RF MOSFET）を用いた PA を設けた。

## 9.1 使用トランジスタ: RD06HVF1（三菱電機）

| パラメータ | 値 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| VDSS | 50V | 絶対最大定格 |
| VGSS | ±20V |  |
| ID | 3A |  |
| Pch | 27.8W（Tc=25℃） | 放熱器 17PB046（11.9℃/W）を使用 |
| Rth(ch-c) | 4.5℃/W |  |
| 入力電力 Pin | 最大 0.6W |  |
| 動作例 | 175MHz・12.5V で 6W 級 | データシート |
| 本機の目標 | 50MHz・12V で約 1W、Class AB（Idq 200〜400mA） |  |

アイドル時の損失は約 3.6W（12V × 0.3A）で、チャネル温度は約 100℃ と見積もられる（評価試験報告書 6.1）。Idq は 200mA 程度から調整することを推奨する。放熱器は 17PB046（11.9℃/W）。

## 9.2 ゲートバイアス回路

L6-SB（送信系 12V、K1 NO2 経由）

│

R6 330Ω

├──────────── VR2 500Ω（3266W）──── GND

│                 │ワイパー

│                R7 10Ω（ゲートストッパ）── Q3 ゲート（C14 22pF でシャント）

ドレイン給電: L6-SB ── RFC1 10µH ── Q3 ドレイン、ソースは GND 直結

VR2 でゲート電圧 0〜約 7.2V（12V 時、13.8V では約 8.3V）。RD06HVF1 の Vth は 1.9〜4.9V（データシート）で、Idq 200〜400mA になるゲート電圧は個体により約 4〜6V

## 9.3 入力回路

励振段 Q8 の出力トランス L6（AA 端子）→ C15（100pF）→ L5（47nH）→ Q3 ゲート、ゲートは C14（22pF）で GND へシャント。L5/C14 が入力側の整合回路として働く。計算（RD06HVF1 の小信号モデル、ミラー効果を含む）では、L5/C15 の直列部分はゲート容量と共振しておらず、信号源を 50Ω とすると不整合損失が 3.7〜5.2dB になる。L6 リンクの実際のインピーダンスが分からないため定数は変えていない。出力が足りないときは L5・C15 を実機で調整する。

## 9.4 出力ローパスフィルター

変更前の出力は C7 → L3 → TC1 → L1 の T 型回路（L1/L3 = T-50-10 18T ≈ 1.0µH、TC1 30pF、C7 100pF。小出力の終段に合わせたもの）で、本機の 50Ω・1W 終段には合わない（50Ω 終端計算で 50MHz の損失が約 9dB）。また、アマチュア局の新スプリアス規定（50MHz 帯: 1W 以下は 50µW 以下＝1W 出力で −43dBc、1W を超え 50W 以下は −60dBc）を満たすため、7 素子チェビシェフ LPF（fc ≈ 56MHz）とし、2 番目の中央シャントに 101MHz の直列共振トラップ（L17＋C72∥TC2）を付けた。Q3 の出力容量（Coss 約 18pF＠12V、データシート）は入力側のシャント C6 に並列に入るため、C6 はその分を見込んだ値にしている。

Q3 ドレイン ── C7 0.001µF ──┬── L3 ──┬── L16 ──┬── L1 ──┬── K1 NO1 → アンテナ

(RFC1 給電)    (DC カット)  C6   9T  TC1 30p 10T  C71     8T  C1 68p ／ C2 5p（送信検出）

39p        ∥ C4 82p     100p ∥ L17 T-30-6 8T ─ C72 5p ∥ TC2 10p（101MHz トラップ）

GND

L1 = T-50-10 8T（≈0.20µH）、L3 = 9T（≈0.25µH）、L16 = 10T（≈0.31µH）（AL=31µH/100T として）、C6 = 39pF（Coss 18〜25pF と配線容量が並列）、TC1+C4 は TC1 8〜16pF で合う、C71 = 100pF、C1 = 68pF（いずれも NP0）。トラップ L17 = T-30-6 8T（≈0.23µH）、C72 5pF＋TC2 で約 10〜12pF に合わせて 101MHz に共振させる。ngspice の計算（L1/L3/L16 ±7%、Coss 18〜25pF）で、TC2 を合わせると第2高調波 −70〜−76dB、第3高調波 −75〜−80dB、挿入損失 0.41〜0.53dB、反射減衰量 22dB 以上。TC2 を合わせないと第2高調波が −30dB 程度に戻ることがある

| 周波数 | 変更前 | 本機（TC2 調整後） |
| --- | --- | --- |
| 50 MHz | −9.0 dB | 約 −0.5 dB |
| 100 MHz | −35.6 dB | −70〜−76 dB |
| 150 MHz | −47.2 dB | −75〜−80 dB |

PA 自体の高調波と合わせて、スプリアス規定への適合はスペクトラムアナライザで実測すること。

## 9.5 PA 部品リスト

| 参照番号 | 部品 | 値/型番 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q3 | RF MOSFET | RD06HVF1 | 放熱器 HS1 にタブを M3 ネジ止め（タブは HS1 側）。ピン 1=G 2=S 3=D |
| HS1 | 放熱器 | 秋月 17PB046 | 46.2×17×25mm、11.9℃/W。脚ピン 2 本（φ1.4、ピッチ 30mm）を基板の φ1.6 穴へ |
| RFC1 | RF チョーク | 10µH（アキシャル） | ドレイン給電 |
| R6 / VR2 / R7 | バイアス | 330Ω / 500Ω(3266W) / 10Ω | Idq 調整・ゲートストッパ |
| C15 / L5 / C14 | 入力回路 | 100pF / 47nH / 22pF |  |
| C7 | DC カット | 0.001µF | 変更前は 100pF |
| L1 / L3 / L16 | 出力 LPF | T-50-10 8T / 9T / 10T | 7 素子チェビシェフ（変更前は L1・L3 とも 18T の T 型） |
| TC1 / C4 / C6・C71・C1 | 出力 LPF シャント | 30pF トリマ / 82pF NP0 / 39pF・100pF・68pF NP0 | C4 は TC1 と並列（TC1 8〜16pF で合う） |
| L17 / C72 / TC2 | 2 倍波トラップ | T-30-6 8T（0.4mm 線）/ 5pF NP0 / 10pF トリマ | C71 と並列に GND へ。TC2 で 101MHz に合わせる |
| C9 / C10 / C17 / C23 / C13 | バイパス | 0.1µF / 0.1µF / 0.01µF / 0.01µF / 100µF | L6-SB（送信系電源）。C13 はバルク |

## 9.6 バイアス調整手順

アンテナ端子（J1）に 50Ω ダミーロードを接続する。

VR2 をゲート電圧最小側（GND 側いっぱい）にしてから電源を入れる。

電源電流を見ながら PTT を ON にし、VR2 を徐々に回してドレイン電流の増加分（Idq）を 200〜400mA に合わせる（まず 200mA 程度）。ゲート電圧が 4V を超えたあたりから電流が急に増えるので、ゆっくり回す。

先に TC2 を第2高調波（約 101MHz）が最小になるように合わせる（スペクトラムアナライザで出力を見る。測定器がなければ取り付け前にディップメーターで L17＋C72∥TC2 を 101MHz に合わせる）。その後、音声入力時の出力をパワー計で確認し、TC1 を出力最大に合わせる。

Idq を変えて最大出力・最小歪みの点を探す。放熱器の温度も確認する。

発振や不安定な動作がある場合は R7（ゲートストッパ）の値を見直す。

## 9.7 送信信号経路

マイク（J10.2） → Q18（マイクアンプ） → AF LPF（C65 0.01µF・L15 15mH・C63 0.068µF、R58 620Ω で終端） → C60 → IC2A（非反転 約 21 倍） → C73・R59 → U3 の A2（ADC）

U3: 16kHz → マイク利得 → ALC（−20dBFS から） → 複素 FIR（中心 1600Hz、通過 300〜2700Hz）で 90° 違う I・Q → I2S の PDM

├ I 系: D10 → R61・C75・R62・C76（2 段 RC） → C49 → Q15 → L11 → VR3 ─ 平衡変調器1（D4/D5） ← CLK0

└ Q 系: D8 → R63・C77・R64・C78（2 段 RC） → C48 → Q16 → L10 → VR4 ─ 平衡変調器2（D6/D7） ← CLK1

→ L8（合成） → Q10（2SK439） → L7 → Q8（2SC1815） → L6 → L5 → Q3（RD06HVF1） ≈ 1W

→ 出力 LPF（L3・TC1+C4・L16・C71＋トラップ L17/C72/TC2・L1・C1） → K1（送受切替） → J1（アンテナ 50Ω）

Q15・Q16 はエミッタ抵抗 22Ω・コレクタ電流 1〜2mA の小さい増幅段で、直線に動くのは入力（PDM の平均値）±12mV 程度まで（ngspice の過渡解析、評価試験報告書 6.5）。出力レベル（out）10% で ALC の効き始めを −20dBFS にすると変調器入力の歪み率は約 1.2〜1.4%（−6dBFS では 7〜8.5%）。

## 9.8 送信 I/Q の調整（iqd・iqa）

I/Q の 90° 差は FIR の係数で決まるが、PDM 出力の 2 段 RC・Q15/Q16・平衡変調器の I と Q の差が残る。ダミーロードに送信し、シリアルの tone で試験トーンを出して、SDR または受信機で不要側波帯（USB なら搬送波 −トーン周波数）が最小になるよう iqa（利得、−2〜+2dB）と iqd（遅延、−20〜+20µs）を合わせ、w で保存する。トーン 1500Hz で iqa・iqd を交互に合わせ、500Hz と 2500Hz の抑圧がそろうよう iqd を微調整する。調整中は out 5 に下げ、最後に out 10 に戻して保存する。計算では、RC が I/Q で ±3% ずれた場合に補正なし約 32dB、補正後 約 51dB（300〜2700Hz の最悪値）。手順・測り方・記録表は manual/送信IQ調整手順.md。

# 10. KiCad シンボル・フットプリント

| 部品 | シンボル | フットプリント |
| --- | --- | --- |
| XIAO ESP32C3 | PSN_TRX:Seeeduino_XIAO_Socket（14ピン） | PSN_TRX:Seeeduino_XIAO_Socket |
| Si5351 モジュール（U1） | PSN_TRX:Si5351_DIP8 | PSN_TRX:DIP-8_W7.62mm |
| Si5351A 単体（参考・未使用） | — | PSN_TRX:Si5351A_QFN-20（ライブラリにのみ収録） |
| RD06HVF1（Q3） | PSN_TRX:RD06HVF1 | Package_TO_SOT_THT:TO-220-3_Vertical |
| 放熱器 17PB046（HS1） | —（基板専用部品） | PSN_TRX:Heatsink_17PB046 |

ライブラリは sym-lib-table に PSN_TRX（PSN_TRX.kicad_sym）、fp-lib-table に PSN_TRX（PSN_TRX.pretty）を登録している。

以上